设备性能要求说明：

| 设备材料要求 | 与物料接触破碎部分：食品级 30408，提供材质证明报告与物料接触的设备内表面抛光度要求 Ra≤0.61 垫片选择食品级硅橡胶材质，要求 FDA 认证或提供食品级材质认证报告 |
| --- | --- |
| 设备布置 | 整套系统设备布置合理，便于检修和操作。 |
| 连接形式（法兰等级、形式） | 1. 与物料接触管道、设备本体执行国标HGT20592-2009，压力等级为 PN10，RF 面，无死角无残留设计 2. 与物料接触仪表连接标准采用标准 HGT20592-2009，压力等级为 PN10，RF 面 3. 与物料不接触的夹套或盘管公用介质管道连接采用法兰连接，连接标准HGT20615- 2009，CL150，RF |
| 系统设计要求 | 1. 进风需要经过中、高效过滤器，避免油、水、尘等异物混入物料 2. 与物料接触的气体必须经过过滤处理 3. 系统需要有防/除静电措施 4. 应保证设备长周期运行，设备、管道不存在粉尘泄漏问题 5. 料仓、管线设计，应保证物料下料、输送流畅，不允许出现架桥、堵料等问题 6. 要求设备内各处冷却效果一致 |
| 环保要求 | 1 供货设备在正常操作工况下的噪声水平将小于 85dBA(距离设备 1m 处)，若供货设备不能满足现场噪声的要求，卖方将提供必要的降低噪声的设施，如新增隔音罩等 措施 |
| 密封形式 | 密封设计合理，保证物料不泄漏，同时不会造成物料污染 密封采用食品级，要求 FDA 认证（材质认证报告要求、材质要求根据实际需要调整） |
| 控制柜 | 系统由厂家提供一个控制柜集中控制，信号可远传至甲方 DCS 控制室， DCS 可远程停止对应系统。 买方在 MCC 柜内配置必要的断路器、接触器、端子等，实现对几台设备的电气控制 （与上下游设备实现联锁开停机顺控，电流、振动值引入 DCS） |
| 进料控制 | 通过上游旋转阀控制桨叶冷却器的进料 |
| 仪表阀门 | 配套仪表阀门接口尺寸、品牌、信号形式等按照万华工业园统一规定要求 |
| 工作环境 | 室内 |
| 环境温度 | 5~40℃ |

工艺参数：

进口条件：

| 进料温度 | 60℃ |
| --- | --- |
| 进料压力 | 常压 |
| 物料状态 | 细颗粒 |
| 物料粒度分布 | D10 125~160um，D50 240~290um，D90 370~440um |
| 含水率 | ≤5% |
| 比热 | 0.8kj/kg℃ |
| 真密度 | 1380 kg/m3 |
| 堆密度 | 650~680 kg/m3 |
| 休止角 | 30~33° |
| 属性 | 不吸湿，流动性良好，高温物料有粘附，有粉尘爆炸风险 |

出口条件及特性：

| 物料粒度分布 | D10 125~160um，D50 240~290um，D90 370~440um |
| --- | --- |
| 含水率 | ≤5% |
| 比热 | 0.8kj/kg℃ |
| 真密度 | 1380 kg/m3 |
| 堆密度 | 650~680 kg/m3 |

| 休止角 | 28~33° |
| --- | --- |
| 物料出口温度 | ≤40℃ |
| 破碎率 | 降温过程中物料磨损率≤2%（根据降温前后粒径尺寸≤100 目的颗粒占比判断） |
| 残留率 | 减少死区及残留量，请厂家提供具体的残留量 |